自流井区第二人民医院

电动吸引器、中药熏蒸机采购项目招标参数汇总表

| 设备名称 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 电动吸引器 | - 配置： - 腹腔吸引管1支 - 熔丝管2只 - 吸引软导管1根 - 空气过滤器2只、电源线1根 - 贮液瓶容量：2只一组 - 脚踏开关1只 - 使用期限≥5年 - 附有说明书、保修卡、合格证等资料。 2.参数： （1）高负压、高流量电源：AC220V，50Hz （2）输入功率：180VA （3）吸引泵：活塞泵 （4）极限负压值：≥0.06MPa （5）负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 （6）抽气速率：≥20L/min （7）贮液瓶容量：2500mL/只 （8）噪音：≤65dB（A） （9）熔丝管：F2AL250V, φ5×20 （11）运行模式：间歇加载连续运行，最长连续工作时间30分钟，持续率50% （12）电器安全要求：Ι类设备，B型应用部分 （13）防进液等级：IPX0 （14）环境温度范围：+5℃至+40℃ （15）相对湿度范围：30%-80% （16）大气压力范围：860hPa-1060hPa |
| 中药熏蒸机 | - 参数: - （1）微电脑独立控制，智能倒计时功能，药液温度达97℃开始倒计时 （2）保温及治疗功率多档可调 （3）药液从常温加热到95℃时间≤15分钟 （4）治疗时间分钟数可调 （5）具有低液位报警及温度保护开关功能；按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有提示音 （6）设备具有保温功能，保温温度可调；具有温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源 （7）当熏蒸机加热容器中气压≥0.08MPa时，减压阀排气减压 （8）喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者不同体位的熏蒸需求 （9）设备输入功率≥2100VA （10）其它参数。 2.配置： （1）通道数:双通道(二个喷头) （2）额定装药最大容量≥5L （3）机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养利维修,并做隔离 （4）设备须采用气路、液路防阻塞设计，即采用直径≥16mm排液管路,确保排液便捷、不阻塞，有利于后期维护，外置气路过滤器，方便清洁维护 （5）箱体及排气装置(提供相关证书)、注塑箱体结构(提供相关证书) （6）附有说明书、保修卡、合格证等资料。 |